| 南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）变频多联空調安装工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌 |
| 一、空調设备部分报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18匹变频多联空调室外机 | 制冷量：50KW 制热量：50KW 制冷耗电量≤15.9KW 制热耗电量≤13.6KW电源：380V 50HZ 尺寸≤1791（H）*1100*460 噪音≤64dB(A) 压缩机：直流变频压缩机 冷却风扇电机：直流变频电机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 14匹变频多联空调室外机 | 制冷量：40KW, 制热量：40KW 制冷耗电量≤11.31KW制热耗电量≤10.85KW电源：380V 50HZ 尺寸≤1791（H）*940*460 噪音≤61dB(A) 压缩机：直流变频压缩机 冷却风扇电机：直流变频电机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 多联风管式室内机（带水泵） | 风扇电机：直流变频电机，回风口带可清洗式滤网，独立启停控制 制热量≥3.2KW 制冷量≥2.8KW 风量≥510m3/h 静压：50Pa 尺寸：250（H）*550*700 噪音≤32dB(A) | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 多联风管式室内机（带水泵） | 风扇电机：直流变频电机，回风口带可清洗式滤网，独立启停控制 制热量≥4.5KW 制冷量≥4KW 风量≥570m3/h 静压：50Pa 尺寸：250（H）*700*700 噪音≤32dB(A) | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 多联风管式室内机（带水泵） | 风扇电机：直流变频电机，回风口带可清洗式滤网，独立启停控制 制热量≥8KW 制冷量≥7.1KW 风量≥1056m3/h 静压：50Pa 尺寸：250（H）*1000*700 噪音≤35dB(A) | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 多联风管式室内机（带水泵） | 风扇电机：直流变频电机，回风口带可清洗式滤网，独立启停控制 制热量≥9KW 制冷量≥8KW 风量≥1056m3/h 静压：50Pa 尺寸：250（H）*1000*700 噪音≤35dB(A) | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 多联天花式室内机（带水泵） | 风扇电机：直流变频电机，回风口带可清洗式滤网，独立启停控制 制热量≥3.2KW 制冷量≥2.8KW 风量≥750m3/h 尺寸：204（H）*840*840 噪音≤30dB(A) | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 多联天花式室内机（带水泵） | 风扇电机：直流变频电机，回风口带可清洗式滤网，独立启停控制 制热量≥4.5KW 制冷量≥4KW 风量≥810m3/h 尺寸：204（H）*840*840 噪音≤32dB(A) | 台 | 9 |  |  |  |
| 9 | 多联天花式室内机（带水泵） | 风扇电机：直流变频电机，回风口带可清洗式滤网，独立启停控制 制热量≥5KW 制冷量≥4.5KW 风量≥810m3/h 尺寸：204（H）*840*840 噪音≤32dB(A) | 台 | 5 |  |  |  |
| 10 | 多联天花式室内机（带水泵） | 风扇电机：直流变频电机，回风口带可清洗式滤网，独立启停控制 制热量≥8KW 制冷量≥7.1KW 风量≥966m3/h 尺寸：204（H）*840*840 噪音≤34dB(A) | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 全热交换器 | 风量调节：档位调速电机：直流变频电机风量≥1000m3/h 静压≥160Pa 电源：220V ，50HZ 噪音≤43dB(A) 热交换率(%)≥70 PM2.5净化效率(%)≥99 电气安全：开盖自动断电 风管直径：250mm 安装方式：吊顶暗藏式 控制方式：本地液晶触摸控制，可实现手机APP远程控制，具有开放协议无线联网 滤网可拆清洗及更换 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 全热交换器 | 风量调节：档位调速电机：直流变频电机风量≥800m3/h 静压≥130Pa 电源：220V ，50HZ 噪音≤42dB(A) 热交换率(%)≥70 PM2.5净化效率(%)≥99 电气安全：开盖自动断电 风管直径：250mm 安装方式：吊顶暗藏式 控制方式：本地液晶触摸控制，可实现手机APP远程控制，具有开放协议无线联网 滤网可拆清洗及更换 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 有线温控开关 |  | 个 | 23 |  |  |  |
| 14 | 一、小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装部分报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝铜管（脱脂） | δ=6.4*0.8mm | 米 | 101 |  |  |  |
| 2 | 无缝铜管（脱脂） | δ=9.5*0.8mm | 米 | 68 |  |  |  |
| 3 | 无缝铜管（脱脂） | δ=12.7*0.8mm | 米 | 143 |  |  |  |
| 4 | 无缝铜管（脱脂） | δ=15.9*1.0mm | 米 | 65 |  |  |  |
| 5 | 无缝铜管（脱脂） | δ=19.1*1.2mm | 米 | 19 |  |  |  |
| 6 | 无缝铜管（脱脂） | δ=22.2*1.2mm | 米 | 22 |  |  |  |
| 7 | 无缝铜管（脱脂） | δ=25.4*1.2mm | 米 | 4 |  |  |  |
| 8 | 无缝铜管（脱脂） | δ=28.6*1.2mm | 米 | 56 |  |  |  |
| 9 | 铜管保温套管 | δ=6.4*15mm | 米 | 101 |  |  |  |
| 10 | 铜管保温套管 | δ=9.5*15mm | 米 | 68 |  |  |  |
| 11 | 铜管保温套管 | δ=12.7*15mm | 米 | 143 |  |  |  |
| 12 | 铜管保温套管 | δ=15.9*15mm | 米 | 65 |  |  |  |
| 13 | 铜管保温套管 | δ=19.1*15mm | 米 | 19 |  |  |  |
| 14 | 铜管保温套管 | δ=22.2*20mm | 米 | 22 |  |  |  |
| 15 | 铜管保温套管 | δ=25.4*20mm | 米 | 4 |  |  |  |
| 16 | 铜管保温套管 | δ=28.6*20mm | 米 | 56 |  |  |  |
| 17 | 铜管保温胶水 | 820 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 18 | 分歧器 | 22T | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 分歧器 | 33T | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 分歧器 | 72T | 个 | 11 |  |  |  |
| 21 | 空调系统加雪种 | R410A | KG | 35 |  |  |  |
| 22 | 镀锌线管 | DN20 | 米 | 790 |  |  |  |
| 23 | 空调室外机电源配电箱 | 总开关100A | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 室外机电缆线 | YJV4*16+1*10 | 米 | 60 |  |  |  |
| 25 | 镀锌线管 | 100*100 | 米 | 30 |  |  |  |
| 26 | 空调室内机电源线 | 3*2.5 | 米 | 280 |  |  |  |
| 27 | 空调室内外机信号连接线 | 2*0.75 | 米 | 320 |  |  |  |
| 28 | 温控开关控制线 | 2*0.75 | 米 | 190 |  |  |  |
| 29 | 排水管含保温 | DN25 | 米 | 115 |  |  |  |
| 30 | 排水管含保温 | DN32 | 米 | 52 |  |  |  |
| 31 | 空调铁皮风管含保温 |  | 平方 | 146 |  |  |  |
| 32 | 新风铁皮圆风管 | DN250 | 米 | 60 |  |  |  |
| 33 | 新风铁皮圆风管 | DN200 | 米 | 100 |  |  |  |
| 34 | 新风铁皮圆风管 | DN150 | 米 | 82 |  |  |  |
| 35 | 送风、回风铝合金百叶 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 36 | 新风圆形百叶 | DN150 | 个 | 19 |  |  |  |
| 37 | 空调室内机吊码 |  | 台 | 23 |  |  |  |
| 38 | 空调外机槽钢支架 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 39 | 多联空调室内机安装调试人工 |  | 台 | 23 |  |  |  |
| 40 | 多联空调室外机安装调试人工 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 41 | 铜管系统氮气打压吹污 |  | 系统 | 2 |  |  |  |
| 42 | 空调室外要吊车费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 打墙孔 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 | 安装辅材 | 丝杆、角铁 | 项 | 1 |  |  |  |

注：清单上的项目和数量仅作为参考，报价人应充分了解采购项目和勘踏现场的实际情况，制定更详细的项目清单，如报价人没有根据项目的需要优化项目清单，其遣漏的设备或材料也包括在报价中。